| ICS | 25.160.01 |
| --- | --- |
| CCS | J33 |

中华人民共和国国家标准化指导性技术文件

GB/Z XXXXX—XXXX

铝合金压铸件能源消耗等级及计算方法

The grades and calculation methods for energy consumption of aluminum alloy die-castings

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

2026-3

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

目次

前言	II

引言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 统计范围	1

5 能耗等级	2

6 计量及标准煤折算要求	2

7 计算方法	3

8 达标判定	4

附录A （资料性） 各种能源折算标准煤的参考系数	5

附录B （资料性） 耗能工质能源等价值	6

参考文献	7

前言

本文件为规范类指导性技术文件。

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国绿色制造技术标准化技术委员会（TC337）提出。

本文件由全国绿色制造技术标准化技术委员会（TC337）和全国铸造标准化技术委员会（TC54）联合归口。

本文件起草单位：广东鸿图科技股份有限公司、珠海市润星泰电器有限公司、常州市蓝托金属制品有限公司、重庆顺多利机车有限责任公司、宁波勋辉科技股份有限公司、湖州安达汽车配件股份有限公司、中机研标准技术研究院（北京）有限公司、南通高新工业炉有限公司、凯盛精密科技（广州）有限公司、东莞星河精密技术股份有限公司、艾斯迪（天津）汽车零部件有限公司、中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司、宁波斯贝科技股份有限公司、宁波嘉日汽车零部件有限公司、诺玛科（重庆）汽车零部件有限公司、惠州市华阳精机有限公司、生态环境部南京环境科学研究所、上海嘉朗实业南通智能科技有限公司、东莞市伟峰新材料科技有限公司、南阳天翼金属制品有限公司、青岛海正轻合金有限公司、广东金铭工业铝材有限公司、中国铸造协会。

本文件起草人：廖仲杰、张莹、张慧鹏、杨帆、孙婷婷、陆如辉、卢文涛、崔一发、高凯、唐征平、王丹丹、吴映雪、黄亚伟、王凤、李海漪、朱家辉、张波杰、李光浩、田湘平、黎伟华、李健强、董洁、袁寓、林韵、王继成、张东进、吴仁贵、赵刚、赵亮、薛实成、陆陈斌、范卫忠、刘迎、李盾、周伟、任洁、王晓鍇、李化中、叶文辉、乔世杰、王连杰。

引言

压铸行业为基础工业提供零部件，涵盖范围较广，如行走机械、航空航天、通信电子、民用五金、医疗、玩具、通用机械等，各行业对配套的压铸零部件质量要求差异较大。不同行业对铸件的重量、结构复杂度和质量等有着各自特定的需求，即使材料相同，但因各行业应用标准不统一，压铸过程的能耗水平也呈现高度不确定性，因此迫切需要制定标准，统一计算方法。

本文件通过统计铝合金熔化和压铸两个能耗大且普遍存在的工序的耗能情况，形成3级能耗指标数据结构，建议现有企业能耗达到3级指标，新建及改扩建企业达到2级指标，行业龙头及绿色工厂企业建议达到1级指标。

      - 通过制定本文件，确立铝合金压铸件能耗等级，形成统一的能耗计算方法，对促进行业节能降碳技术进步和能效水平提升，支撑国家节能降碳、调整和优化产业、产品结构、化解过剩产能等政策措施，有着积极作用。

铝合金压铸件能源消耗等级及计算方法

范围

本文件规定了铝合金压铸件能源消耗等级及计算方法的统计范围、能耗等级、计量及标准煤折算要求、计算方法、达标判定的要求。

本文件适用于铝合金压铸企业对铝合金压铸件单位能耗的计算、考核以及对新建项目的能耗管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5611  铸造术语

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

术语和定义

GB/T 5611 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 耗能工质 energy-consumed medium

在生产过程中所消耗的不作为原料使用、也不进入产品，在生产或制取时需要直接消耗能源的工作物质

[来源：GB/T 2589—2020，3.1]

- 综合能耗 comprehensive energy consumption

在统计报告期内生产某种产品或提供某种服务实际消耗的各种能源实物量,按规定的计算方法和单位分别折算后的总和。

注1:对生产企业,综合能耗是指统计报告期内,主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的能耗总和。

注2:综合能耗的单位通常为:克标准煤(gce)、千克标准煤(kgce)和吨标准煤(tce)等。

[来源：GB/T 2589—2020，3.5]

统计范围

熔化工序

- 熔化工序能耗为熔化工序生产过程直接消耗的某种能源实物量，包括物料周转、熔化炉加热、精炼、保温等生产过程消耗的能源量。

压铸工序

压铸工序能耗包括压铸生产单元中的压铸机、保温炉、模温机、循环水系统、真空系统、机器人、切边机等周边设备消耗的能源量。

综合能耗

在统计期内，铝合金压铸件生产过程所消耗的能源总量。其统计范围覆盖主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的能源消耗，以企业实际投入并消耗的各类能源量为准，不包括生活用能和批准的基建、技改等项目用能。

主要生产系统包括：熔化炉、压铸机及周边设备、清理打磨（含抛丸）设备。

辅助生产系统包括：模具保养维护、空压机、电力、照明、维保、供水、供气、环保、安全以及砌炉、烘炉、烘浇包等设备。

附属生产系统包括：铝合金压铸件生产系统专门配置的生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位，包括办公室、操作室、工具室、休息室、理化分析、成品检验、仓库、厂区运输等部门和设施。

能耗等级

熔化工序单位铝液能耗

燃气式集中熔化炉单位能耗等级分为3级，其中1级能耗最低。各等级能耗值见表1。

熔化工序单位铝液能耗等级

- 单位为kgce/t

| 熔化设备 | 能耗值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 燃气式集中熔化炉 | ≤120 | ≤150 | ≤200 |
| 注1：目前采用电加热炉熔化的企业仅用于单件、小批量生产，新材料试验等，不单独列出。 注2：采用机边炉熔化的企业相关指标要求统一合并至表2对应等级。 注3：采用铝液直供的企业熔化工序不作要求。 |  |  |  |

压铸工序单位产品能耗

压铸工序单位产品能耗等级分为3级，其中1级能耗最低。各等级能耗值见表2。

压铸单位产品能耗等级

- 单位为kgce/t

| 工序名称 | 能耗值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 压铸 | ≤180 | ≤260 | ≤350 |
| 注1：采用机边炉熔化的企业，其1级、2级、3级指标分别为≤300kgce/t、≤410kgce/t、≤550kgce/t。 |  |  |  |

压铸件综合能耗

压铸件单位产品综合能耗等级分为3级，其中1级能耗最低。各等级能耗值见表3。

压铸件单位产品综合能耗等级

- 单位为kgce/t

| 压铸件单位产品综合能耗值 | 能耗值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 |
|  | ≤500 | ≤650 | ≤800 |

计量及标准煤折算要求

能源计量

熔化工序能耗计算需计量的能源，包括：

一次能源，主要包括天然气、原煤等；

二次能源，主要包括柴油、液化石油气、电力等；

耗能工质消耗的能源，耗能工质主要包括新水、软化水、氮气、氩气等。

各种能源不宜重计、漏计。

能耗统计期为一年（本年度统计日期至上一年度相同日期），新（改、扩）建企业正常生产不足一年超过半年的按照半年平均值计算，不足半年的可参考节能评估和审查结果。

企业应根据GB 17167的要求配备能源计量器具并建立能源计量管理制度。

铝液质量计量

熔炼铝液总量为熔化工序产出的合格铝液总重量。

- 注:未建立熔化铝液总量台账的企业，熔化铝液总量按照金属炉料累计加入量的97%计算。

能源折算为标准煤的要求

计算综合能耗时，各种能源折算为标准煤。能源的低位发热量和耗能工质耗能量，按实测值或供应单位提供的数据折标准煤。无法获得实测值的，其折标准煤系数可参照国家统计局公布的数据或参考附录A和附录B。自产的二次能源，其折标准煤系数根据实际投入产出计算确定。

计算方法

计算方法

熔化工序单位铝液能耗按式（1）计算：

Ec=E1G…………………………………………………（1）

式中：

Ec——熔化工序单位铝液能耗，单位为千克标煤每吨（kgce/t）；

E1——熔化工序能源消耗总量，单位为千克标煤（kgce）；

G——相应统计期内熔化工序产出的合格铝液总重量，单位为吨（t）。

压铸工序单位产品能耗按照公式(2)计算：

Ey=E2M……………………………………………………（2）

式中：

Ey——压铸工序单位产品能耗，单位为千克标煤每吨（kgce/t）；

E2——压铸工序能源消耗总量，单位为千克标准煤（kgce）；

M——铝合金压铸毛坯件入库重量，单位为吨（t）。

铝合金压铸件单位产品综合能耗计算按工式（3）计算：

- E=i=1nei×PiM…………………………………………………（3）

式中：

E——压铸件单位产品综合能耗，单位为千克标煤（kgce/t）；

n——消耗的能源品种数；

ei——消耗的第i种能源实物量；

pi——第i种能源的折算系数。

M——铝合金压铸毛坯件入库重量，单位为吨（t）。

达标判定

达标要求

按照表4内容判定企业达标等级。企业能源消耗达标等级按照企业对标表1、表2、表3所得最低等级水平判定。

表 4 达标判定要求

| 级别 | 达标要求 |
| --- | --- |
| 1级 | 同时达到表1、表2、表3中1级水平 |
| 2级 | 同时达到表1、表2、表3中2级水平 |
| 3级 | 同时达到表1、表2、表3中3级水平 |
| 注：采用铝液直供且无燃气式集中熔化炉的企业同时达到表2、表3相应等级即为相应等级达标。 |  |

达标建议

现有铝合金压铸企业能耗宜达到表4中3级水平；新建、改扩建铝合金压铸企业的能耗宜达到表4中2级水平；国家级绿色工厂及行业龙头铝合金压铸企业的能耗宜达到表4中1级水平。

（资料性）
各种能源折算标准煤的参考系数

各种能源折标准煤系数（参考值）见表A.1和表A.2。

各种能源折标准煤系数（参考值）

| 能源名称 | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 原煤 | 20934kJ/kg (5000kcal/kg) | 0.7143kgce/kg |
| 柴油 | 42705kJ/kg (10200kcal/kg) | 1.4571kgce/kg |
| 天然气 | 32238kJ/m3～38979kJ/m3 (7700kcal/m3 ～9310kcal/m3 ) | 1.1000kgce/m3 ～1.3300kgce/m3 |
| 液化石油气 | 50242kJ/kg(12000kcal/kg) | 1.7143kgce/kg |

电力和热力折标准煤系数（参考值）

| 能源名称 | 折标准煤系数 |
| --- | --- |
| 电力（当量值） | 0.1229kgce/(kW·h) |
| 热力（当量值） | 0.03412kgce/MJ |

（资料性）
耗能工质能源等价值

主要耗能工质折标准煤系数（按能源等价值计）参考值见表B.1。

主要耗能工质折标准煤系数参考值（按能源等价值计）

| 耗能工质名称 | 单位耗能工质耗能量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 新水 | 7.54MJ / t ( 1800kcal/ t) | 0.2571kgce/t |
| 软化水 | 14.24MJ / t ( 3400kcal/ t) | 0.4857kgce/t |
| 氮气（做副产品时） | 11.72MJ / m3 ( 2800kcal/ m3 ) | 0.4000kgce/m3 |
| 氮气（做主产品时） | 19.68MJ / m3 ( 4700kcal/ m3 ) | 0.6714kgce/m3 |
| 氩气 | 1.0537MJ / m3 ( 251.8kcal/ m3 ) | 0.0360kgce/m3 |
| 注：单位耗能工质耗能量和折标准煤系数是按照电厂发电标准煤耗为0.404kgce/((kW·h)计算的折标准煤系数。实际计算时，推荐考虑上年电厂发电标准煤耗和制备耗能工质设备效率等影响因素，对折标准煤系数进行修正。 |  |  |

参考文献

# [1] GB/T 2589—2020 综合能耗计算通则

# [2] GB/T 12723—2024 单位产品能源消耗编制通则

# [3] GB/T 16614—1996 企业能量平衡统计方法

# [4] GB/T 17358  热处理生产电耗定额及其计算和测定方法

# [5] GB/T 23331—2012 能源管理体系 要求

# [6] T/CFA 0063-2023  铸造企业规范条件